🍺

BrewBrick

ESP8266 Brausteuerung

Technische Anforderungsdokumentation  •  Version 4.0.0

# 1. Projektübersicht

BrewBrick ist eine vollständige Heimbrausteuerung auf Basis des Wemos D1 Mini (ESP8266). Die Steuerung regelt die Heiztemperatur über einen PID-Regler und schaltet eine Funksteckdose per 433-MHz-Signal. Das Web-Interface ist vollständig im Flash des ESP gespeichert und über jeden Browser erreichbar.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Projektname | BrewBrick |
| Version | 4.0.0 |
| Hardware | Wemos D1 Mini (ESP8266) |
| Web-Interface | http://brewbrick.local |
| AP-SSID | BrewBrick (offen, kein Passwort) |
| Projektseite | https://itzwieseltal.wordpress.com/2023/12/06/esp8266-brausteuerung/ |

# 2. Hardware

## 2.1 Microcontroller

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Board | LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini |
| Chip | ESP8266 |
| Flash | 4MB (FS: 2MB, OTA: ~1MB) |
| Upload Speed | 921600 Baud |
| SSL | Basic SSL ciphers |
| Taktfrequenz | 80 MHz |

## 2.2 Pin-Belegung

| GPIO | Funktion |
| --- | --- |
| GPIO4 / D2 | DS18B20 Temperatursensor (OneWire) |
| GPIO0 / D3 | Buzzer (Piezo) |
| GPIO15 / D8 | RCSwitch 433MHz Sender |

## 2.3 Angeschlossene Geräte

- DS18B20 Temperatursensor (OneWire, parasitär oder mit Pullup)

- Piezo-Buzzer für akustische Signale

- 433-MHz-Sender für Funksteckdose

- Funksteckdose mit Relais (EIN/AUS per RC-Signal)

# 3. Software & Bibliotheken

## 3.1 Arduino IDE Einstellungen

Board-Paket: esp8266 by ESP8266 Community v3.1.2

Board: LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini

Flash Size: 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB)

SSL Support: Basic SSL ciphers (lower ROM, faster boot)

Upload Speed: 921600

## 3.2 Bibliotheken (Core — Teil des ESP8266-Pakets v3.1.2)

- ESP8266WiFi

- ESP8266WebServer

- ESP8266mDNS

- LittleFS

- ESP8266HTTPUpdateServer

## 3.3 Externe Bibliotheken

| Bibliothek | Version / Autor |
| --- | --- |
| OneWire | v2.3.7 — Paul Stoffregen |
| DallasTemperature | v3.9.0 — Miles Burton |
| PID | v1.2.0 — Brett Beauregard |
| RCSwitch | v2.6.4 — sui77 |
| ArduinoJson | v6.21.5 — Benoit Blanchon (unbedingt v6.x!) |

# 4. LittleFS Dateisystem

Das LittleFS-Dateisystem belegt 2MB des Flash-Speichers und enthält alle persistenten Daten:

| Datei | Inhalt |
| --- | --- |
| /wlan.json | WLAN Credentials (geschützt, nicht löschbar per API) |
| /config.json | RCSwitch Codes, PID-Parameter, alle Einstellungen |
| /rezept.bml | Aktuell geladenes Braurezept (BML-Format) |
| /index.html | Optionale Web-UI (überschreibt PROGMEM-Version) |
| /log.csv | Temperaturlog (wird beim Brauen geschrieben) |

# 5. Web-Interface

## 5.1 Erreichbarkeit

- WLAN-Modus: http://brewbrick.local  oder  IP-Adresse

- AP-Modus: http://192.168.4.1  (SSID: BrewBrick, offen)

- mDNS-Name: brewbrick.local

## 5.2 Tabs

| Tab | Funktion |
| --- | --- |
| Steuerung | Temperaturanzeige, Timer, Heizungsstatus, Live-Chart |
| Rezept Erstellen | BML-Editor, BeerXML-Import, Rezept übernehmen |
| Einstellungen | RCSwitch, PID, alle Parameter konfigurieren |
| ⚙ Tools (Link) | HTML-Upload, OTA-Firmware, Backup/Restore, Reset |
| 📝 Rezept Erstellen (Link) | BML-Generator auf GitHub Pages |
| 🧮 Rechner (Link) | Braurechner auf GitHub Pages |

## 5.3 Steuerung-Tab — Anzeige

- Ist-Temperatur, Soll-Temperatur, Gradient (°C/min), Zustand

- Heizungsanzeige (EIN/AUS) mit PID-Prozentsatz

- Live-Temperaturkurve (Canvas-Chart aus Flash-Log)

- Grüne Linie = Ist-Temperatur

- Gestrichelte Amber-Linie = Solltemperatur

- Rote Fläche = Heizleistung (PID-Output)

- Vertikale Linien = Rast-Wechsel

- Timer (verbleibend / gesamt) wenn Rast läuft

- Halt-Banner mit "Weiter" und "🔕 Stumm" Button

- Sensor-Fehler Banner (rot) wenn Sensor getrennt

## 5.4 API-Endpunkte

| Endpunkt | Funktion |
| --- | --- |
| GET /api/status | Live-Status als JSON |
| POST /api/start | Rezept starten {von: nr} |
| POST /api/stop | Stoppen |
| POST /api/weiter | Halt bestätigen → nächste Rast |
| POST /api/call/mute | Piepen für aktuelle Rast stumm schalten |
| GET /api/config | Einstellungen lesen |
| POST /api/config | Einstellungen speichern |
| POST /api/heizung-test | Heizung testen {an: bool} |
| GET /api/log | Log als JSON (für Chart) |
| POST /api/log/reset | Log löschen |
| GET /api/log/download | Log als CSV herunterladen |
| GET /api/settings/backup | config.json herunterladen |
| GET /api/files | Dateilisting (wlan.json ausgeblendet) |
| POST /api/files/delete | Datei löschen (?name=datei.ext) |
| POST /api/rezept/loeschen | Rezept löschen |
| POST /api/wlan/reset | Komplett-Reset (alle Dateien löschen) |
| GET /api/sysinfo | System-Info |
| POST /upload/bml | BML hochladen |
| POST /upload/config | Config hochladen / Restore |
| POST /upload/html | HTML hochladen (.html oder .gz) |
| GET /update | OTA Firmware (admin/brau2024) |
| GET /tools | Tools-Seite (PROGMEM) |

# 6. Brau-Logik

## 6.1 Zustandsmaschine

| Zustand | Beschreibung |
| --- | --- |
| GESTOPPT (0) | Kein Rezept aktiv, Heizung aus |
| AUFHEIZEN (1) | Heizt auf Solltemperatur, Timer noch nicht gestartet |
| RAST_LAEUFT (2) | Solltemperatur erreicht, Timer läuft |
| WARTEN_HALT (3) | Timer abgelaufen, wartet auf "Weiter" (call=true) |

## 6.2 Rast-Ablauf

- Aufheizen bis Solltemperatur erreicht (tempAktuell >= pidSetpoint)

- Timer startet sofort — kein manueller Eingriff nötig

- Timer läuft ab → call=true: 3x Piepen + warten auf "Weiter"

- "Weiter" klicken → nächste Rast startet

- call=false: sofort nächste Rast ohne Piepen

- Letzte Rast abgeschlossen: 5x Piepen

## 6.3 Halt / Call

Halt und Call werden als ein gemeinsamer Parameter behandelt. Ein Schieber im Rezept-Editor setzt beide gleichzeitig. Bedeutung:

- Call=false: Timer läuft ab → nächste Rast automatisch

- Call=true: Timer läuft ab → 3x Piepen → warten auf "Weiter"

## 6.4 Akustische Signale

| Ereignis | Signal |
| --- | --- |
| Boot / Bereit (WLAN) | 2x Piepen |
| AP-Modus aktiv | 1x langer Piepton |
| Temperatur erreicht, Call=true | 3x Piepen (+ alle 10s Wiederholung) |
| Brauprogramm abgeschlossen | 5x Piepen |
| Sensor getrennt (nach 10s) | 5x Piepen |
| Stumm-Button gedrückt | Piepen gestoppt bis nächste Rast |

## 6.5 Browser-Ton

- Web Audio API — kein Plugin nötig, funktioniert auf allen modernen Browsern

- Gleiche Logik wie ESP-Buzzer: 3x beim Rast-Ende, alle 10s Wiederholung

- 🔕 Stumm-Button stoppt Browser-Ton und ESP-Piepen für aktuelle Rast

- Erfordert einmaligen Klick auf die Seite (Browser-Policy)

# 7. PID-Regelung

## 7.1 Parameter

| Parameter | Standardwert / Beschreibung |
| --- | --- |
| Kp | 5.0 — Proportionalanteil |
| Ki | 0.05 — Integralanteil |
| Kd | 10.0 — Differentialanteil |
| PID-Fenster | 30 Sekunden (konfigurierbar 5–120s) |
| PID-Schwellwert | 5°C — unter (Soll - 5°C) → 100% Leistung |
| Sample Time | 2000ms |

## 7.2 Schwellwert-Logik

- Wenn (Soll - Ist) > Schwellwert → 100% Leistung (kein PID)

- Wenn (Soll - Ist) <= Schwellwert → PID übernimmt

- Schwellwert = 0 → PID regelt von Anfang an

- Ziel: Vermeidung von D-Anteil-Bremsung beim Aufheizen

## 7.3 Rast-spezifische PID-Werte

- Jede Rast kann eigene PID-Werte haben (Toggle "Eigene PID-Werte")

- Flag OwnPid=true im BML → Rast-Werte werden verwendet

- Flag OwnPid=false → globale Einstellungswerte werden verwendet

- PID wird bei jeder neuen Rast zurückgesetzt (MANUAL → AUTOMATIC)

## 7.4 MaxGradient

- Pro Rast einstellbarer maximaler Temperaturanstieg in °C/min

- MaxGradient = 0 → keine Begrenzung, volle Leistung erlaubt

- MaxGradient > 0 → PID-Output wird proportional reduziert wenn Gradient zu hoch

# 8. RCSwitch / Funksteckdose

## 8.1 Standardwerte

| Parameter | Standardwert |
| --- | --- |
| Code EIN | 1631343 |
| Code AUS | 1631342 |
| Protokoll | 1 |
| Pulslänge | 315 µs |
| Bits | 24 |
| Sendeversuche | 15 |
| Wiederholungsintervall | 10 Sekunden |
| Relais Mindest-Schaltzeit | 200ms (Relais-Schutz) |

## 8.2 Signal-Wiederholung

- Alle 10 Sekunden wird das aktuelle Signal (EIN oder AUS) wiederholt

- Gilt auch im Standby: immer AUS-Signal senden

- Verhindert falschen Zustand bei verlorenen Funksignalen

## 8.3 Relais-Schutz

- Mindest-Schaltzeit verhindert zu schnelles Schalten des Relais

- Standard: 200ms — verhindert Verschleiß bei schnellem PID-Takten

- Konfigurierbar 0–5000ms in den Einstellungen

# 9. Temperatursensor

- DS18B20 OneWire-Sensor an GPIO4 / D2

- Messintervall: 2 Sekunden

- Gradient wird aus den letzten 6 Messungen (12s) berechnet in °C/min

- Sensor-Fehler nach 10s ohne gültige Messung:

- Heizung wird sofort abgeschaltet

- 5x Piepen als Alarm

- Rotes Banner im Browser

- Sensor wieder eingesteckt → automatische Erkennung, kein Neustart nötig

# 10. Temperaturlogging

- Logging startet automatisch beim ersten Rast-Start

- Logging stoppt beim Stop oder nach letzter Rast

- Schreibt alle 10 Sekunden in /log.csv auf LittleFS

- Format: Zeit_s;Temp_C;Soll_C;PID_Pct;Rast

- 💾 Log Button im Browser → direkter CSV-Download

- ↺ Reset löscht die Log-Datei und setzt den Chart zurück

- Log überlebt Neustart (bleibt bis manuell gelöscht oder Reset)

# 11. Rezept-Format (BML)

## 11.1 BML-Datei

Das Rezept wird im BML-Format (XML-basiert) gespeichert. BML steht für Brau-Markup-Language und ist kompatibel mit der MikroSikaru App.

## 11.2 Rast-Parameter

| Parameter | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name | Rastname (leer → automatisch "Rast N") |
| On | true/false — Rast aktiv |
| Halt/Call | true/false — Piepen + warten am Rast-Ende |
| SollTemp | Zieltemperatur in °C |
| Time | Rastdauer in Minuten |
| MinTemp / MaxTemp | Toleranzbereich (±°C) |
| MaxGradient | Max. Aufheizrate in °C/min (0 = unbegrenzt) |
| OwnPid | true = eigene PID-Werte verwenden |
| Kp / Ki / Kd | Rast-spezifische PID-Parameter |
| Info | Notizfeld für Brauer |

## 11.3 Rezept-Editor

- Direkt integriert im Tab "Rezept Erstellen"

- Bis zu 16 Rasten erstellbar

- BML-Import und -Export

- BeerXML-Import (konvertiert Mash Steps automatisch)

- "Rezept übernehmen" lädt BML direkt auf den ESP

- Beim Tab-Öffnen werden aktuelle ESP-Rasten automatisch geladen

# 12. WLAN & Netzwerk

- WLAN-Config in /wlan.json (geschützt)

- Verbindungsversuch beim Start: 15 Sekunden Timeout

- Kein WLAN gefunden → AP-Modus: SSID "BrewBrick" (offen)

- AP-IP: 192.168.4.1

- WLAN-Einrichtung über Web-Formular im AP-Modus

- mDNS-Hostname: brewbrick → http://brewbrick.local

- WLAN-Reset: /tools → "⚠ Alles löschen & Neustart" (löscht alle Dateien)

# 13. OTA-Updates & Werkzeuge

## 13.1 Firmware OTA

- URL: http://brewbrick.local/update  (Login: admin / brau2024)

- Auch über /tools → "⚡ Flashen" Button

- Arduino IDE: Sketch → Exportiere kompilierte Binärdatei → .bin hochladen

- Sketch-Größe ~400KB < OTA-Bereich 1019KB → passt

## 13.2 HTML-Update

- URL: http://brewbrick.local/tools → "⬆ Upload" Button

- Oder per curl: curl -X POST http://brewbrick.local/upload/html -F "file=@index.html"

- LittleFS-Version hat Vorrang vor eingebetteter PROGMEM-Version

- "↺ Reset" in /tools aktiviert wieder die PROGMEM-Version

## 13.3 Flash-Script (Linux)

flash_esp.sh im Sketch-Verzeichnis sucht automatisch die neueste .bin Datei und den USB-Port:

Verwendung: ./flash_esp.sh

Erkennt: /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, /dev/ttyACM0, /dev/ttyACM1

Tool: esptool (sudo apt install esptool)

## 13.4 File-Management per curl

Dateilisting: curl http://brewbrick.local/api/files

Datei löschen: curl -X POST "http://brewbrick.local/api/files/delete?name=log.csv"

Log herunterladen: curl http://brewbrick.local/api/log/download -o log.csv

Config Backup: curl http://brewbrick.local/api/settings/backup -o config.json

Config Restore: curl -X POST http://brewbrick.local/upload/config -F "file=@config.json"

# 14. Erstinbetriebnahme

- Sketch mit Arduino IDE kompilieren und per USB flashen

- Board: LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini

- Flash Size: 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB)

- SSL: Basic SSL ciphers

- ESP startet im AP-Modus: SSID "BrewBrick"

- Mit "BrewBrick" verbinden (kein Passwort)

- Browser öffnen: http://192.168.4.1

- Setup-Seite erscheint: index.html hochladen

- WLAN konfigurieren: SSID und Passwort eingeben

- ESP verbindet sich → http://brewbrick.local aufrufen

- Einstellungen: RCSwitch-Codes, PID-Parameter konfigurieren

- Rezept erstellen oder BML-Datei hochladen

- Sud starten! 🍺

# 15. Hinweise & Einschränkungen

- IRAM-Auslastung ~94% — stabil, aber wenig Puffer für weitere Libraries

- RC433 ist ein One-Way-Protokoll — keine Rückmeldung ob Steckdose empfangen hat

- Temperaturlog: Flash-Speicher hat ~100.000 Schreibzyklen — bei 10s Intervall ~16 Jahre Lebensdauer

- mDNS (brewbrick.local) auf Android nicht immer zuverlässig — IP-Adresse als Fallback verwenden

- Browser-Ton erfordert einmaligen Klick auf die Seite (Browser-Autoplay-Policy)

- OTA-Update schreibt in den OTA-Bereich — LittleFS-Dateien bleiben erhalten